CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE AA 2016/17

FISICA GENERALE – I MODULO – 15 Settembre 2017 – Ore 14:00

Tempo a disposizione:				30 Minuti per Esercizio

Cognome e Nome …………………………… 	Numero di Matricola ………………………..

1. Una ruota dentata A e un disco B, connessi all’albero di trasmissione mostrato in figura, sono inizialmente in rotazione con velocità angolari costanti A = 50 rad/s e B = 200 rad/s. Successivamente il disco e la ruota vengono spinti a contatto, applicando una forza esterna parallela all’asse di rotazione, e raggiungono una nuova e comune velocità . Determinare  sapendo che la ruota A ha massa mA = 2 kg e raggio RA = 0.2 m e che il disco B ha massa mB = 4 kg e raggio RB = 0.1 m. Calcolare e discutere la variazione di energia cinetica.

B

A

2. Un corpo puntiforme si trova inizialmente nell’origine del sistema di riferimento (x,y) con componenti di velocità vx = bt2 e vy =ct. Determinare la traiettoria e l’accelerazione.

3. Una sottile sbarra AB di massa trascurabile e lunghezza L = 2.5 m è fissata alla parete verticale tramite lo snodo in A ed è sostenuta in B da un sottile filo BC che forma un angolo  = 38° con la sbarra. Un corpo di massa m = 1 kg può essere spostato a piacere lungo la sbarra. Chiamando x la distanza del corpo dalla parete verticale, determinare:

- la tensione del filo in funzione della distanza x

- le componenti orizzontale e verticale della forza esercitata sulla sbarra nel punto di snodo A

A

B

C

m

L

x

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE AA 2016/17

FISICA GENERALE – I MODULO – 15 Settembre 2017 – Ore 14:00

Tempo a disposizione:				30 Minuti per Esercizio

Cognome e Nome …………………………… 	Numero di Matricola ………………………..

- Leggi della dinamica dei corpi estesi.

- Principi di conservazione: esempi e applicazioni.

- Principio di omogeneità dimensionale.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE AA 2016/17

FISICA GENERALE – II MODULO – 15 Settembre 2017 – Ore 14:00

Tempo a disposizione:				30 Minuti per Esercizio

Cognome e Nome …………………………… 	Numero di Matricola ………………………..

- Una carica puntiforme +Q è mantenuta ferma nel punto O. Una seconda particella puntiforme di massa m e carica –q descrive una traiettoria circolare di raggio r1 e centro in O, con velocità costante in modulo. Esprimere il lavoro che una forza esterna deve compiere sulla particella di massa m per portare il raggio della circonferenza a r2 assumendo che siano note le cariche +Q e –q e i raggi r1 e r2.

- Un elettrone descrive un’orbita circolare attorno ad una carica positiva puntiforme fissa immersa in un campo magnetico uniforme B diretto ortogonalmente al piano di giacitura dell’orbita. Sapendo che B = 4.27 x 10-1 T e che la forza elettrica sull’elettrone è esattamente 100 volte più intensa di quella magnetica, determinare le possibili velocità angolari dell’elettrone.

- Un avvolgimento è ottenuto con 20 ripiegamenti di filo metallico in forma di triangolo equilatero di lato 5 cm. L’avvolgimento è posto in un campo magnetico di intensità 10-3 T parallelo al piano del triangolo. Calcolare il momento agente sull’avvolgimento quando viene fatta fluire in esso una corrente pari a 0.1 A.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE AA 2016/17

FISICA GENERALE – II MODULO – 15 Settembre 2017 – Ore 14:00

Tempo a disposizione:				30 Minuti per Esercizio

Cognome e Nome …………………………… 	Numero di Matricola ………………………..

- Introdurre la legge di Faraday e descriverne alcune applicazioni.

- Polarizzazione dei dielettrici.

- Proprietà del campo magnetico.